COP – CONSÓRCIO OPERADOR DO PISF

Obra Ramal do Agreste

RELATÓRIO MENSAL DE SMS

(Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente)

AGOSTO / 2026

Versão para envio à Fiscalização

Elaborado por:

João Everton de Souza Limeira

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Data de emissão: 09/09/2026

Fonte dos dados: registros de campo consolidados pela equipe de SMS

# Índice

Sumário gerado automaticamente pelo Word a partir dos títulos do documento. Se os números de página não aparecerem ao abrir o arquivo, clique com o botão direito sobre o índice acima e selecione "Atualizar campo" (ou selecione o índice e pressione F9).

# Sumário Executivo

Este relatório consolida, em um único documento, os indicadores de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional do Consórcio Operador do PISF – Ramal do Agreste referentes a agosto de 2026, com base nos registros de campo consolidados pela equipe de SMS. Alguns indicadores (matriz de risco, EPI, CIPA, ASO) refletem a situação na data de emissão deste relatório, complementando os dados fechados do mês.

Destaques do período

- Acidentabilidade zerada: nenhum acidente típico, de trajeto ou sem afastamento registrado em agosto; 99 dias consecutivos sem acidente com afastamento (CPT).

- 93% de conformidade nos checklists de equipamentos e veículos, com 100% dos 27 equipamentos ativos verificados no período e nenhum interditado.

- 794 sessões de treinamento e 242 sessões-dia de DDS, somando 1.879,833 HHT de capacitação em segurança; taxa de presença de 98%.

- 247 entregas de EPI para 72 colaboradores no período, com taxa de reposição de 62,3%.

- Avaliação psicossocial (COPSOQ II) com 96,9% de adesão dos colaboradores e quatro dimensões classificadas como pontos fortes (comportamentos ofensivos, transparência do papel laboral, confiança vertical e comunidade social no trabalho).

- 87 Grupos Homogêneos de Exposição mapeados na Matriz de Risco (metodologia AIHA), nenhum classificado como "Muito Alto".

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Acidentes registrados (típicos + trajeto) — agosto/2026 | 0 |
| Dias sem acidente com afastamento (CPT) | 99 dias |
| Conformidade de checklists de equipamentos | 93% |
| HHT total de capacitação (Treinamento + DDS) | 1.879,833 h |
| Colaboradores treinados no período | 102 |
| Entregas de EPI no período | 247 (286 itens) |
| Riscos "Alto" na Matriz (GHE, situação atual) | 12 de 87 |
| ASOs vencidos / em dia (situação atual) | 0 / 116 |
| Participação na avaliação psicossocial (COPSOQ II) | 96,9% |

# 1. Segurança do Trabalho

## 1.1 Checklists de Equipamentos e Veículos

Inspeções diárias de equipamentos móveis e veículos (NR-12 e NR-18), realizadas via checklist digital antes da liberação para operação. Período de referência: 01/08/2026 a 31/08/2026.

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Equipamentos ativos na frota | 27 |
| Conformidade geral | 93% |
| Checklists realizados no período | 27 |
| Equipamentos pendentes no período | 0 |
| Equipamentos interditados | 0 |
| Liberados com restrição | 6 |
| Liberados sem restrição | 21 |

Itens com mais não conformidades

Os itens de checklist mais recorrentemente reprovados no mês, em ordem decrescente de frequência, foram: luzes de funcionamento geral, indicações de anomalia no painel, ar-condicionado/ventilação, buzina, limpador de para-brisa, luzes de sinalização (setas, freio, ré, placa) e ausência de vazamentos de ar e óleo. A concentração em itens elétricos e de sinalização aponta para necessidade de reforço na manutenção preventiva desses sistemas antes da liberação diária.

Equipamentos e empresas com mais não conformidades

Os equipamentos com maior número de reprovações no período foram a escavadeira hidráulica EH-01 (item mais crítico), seguida por CCP-01, ON-02 e CB-03. Por empresa, a ARTEC concentrou o maior volume de não conformidades no mês, seguida pela AR-LOCAÇÕES — ambas prestadoras de equipamentos locados/terceirizados.

Recomendação (NR-12 / NR-01, hierarquia de controle) Priorizar ação corretiva de engenharia junto às empresas ARTEC e AR-LOCAÇÕES para o equipamento EH-01, com bloqueio administrativo (impedimento de liberação) até regularização dos itens elétricos/sinalização recorrentes, antes de recorrer apenas a reforço de EPI ou orientação verbal ao operador.

## 1.2 Treinamentos, Integração e DDS/DDSMA

Gestão de capacitação em SMS (NR-01, item 1.8; NR-06; NR-35, entre outras) e dos Diálogos Diários de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (DDSMA). Período de referência: agosto/2026.

Treinamentos formais

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Sessões de treinamento no período | 794 |
| HHT de treinamento no período | 1.596 h |
| HHT total (Treinamento + DDS) | 1.879,833 h |
| Colaboradores treinados no período | 102 |
| Taxa de presença | 98% |

Os setores com maior carga horária de treinamento no mês foram Manutenção Civil (destaque absoluto), Operação, Conservação e Limpeza, Manutenção Elétrica e Manutenção Mecânica. Os temas mais recorrentes nas sessões realizadas foram Proteção Respiratória, Dia Nacional da Saúde, Riscos na Atividade de Limpeza de Vegetação Regenerada (Roço) e Produtividade.

DDS / DDSMA

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Sessões-dia de DDS no período | 242 |
| HHT de DDS no período | 283,833 h |
| Colaboradores participantes (sem histórico importado) | 48 |
| Registros classificados como "Ruim" no período | 0 |

O controle por frente de trabalho (12 frentes acompanhadas: Adeilton Monteiro, André, Danilo, Deylon, Edilson, Edson, Eduardo Jacy, Elétrica, Everaldo, Fabiano, Nestor e Robson) mostra regularidade na aplicação diária dos diálogos, com destaque para as frentes de Edson (240 sessões / 40 h) e Edilson (200 sessões / 33,333 h) como as de maior volume no mês.

## 1.3 Análise Preliminar de Risco (APR)

Situação na data de emissão deste relatório (o módulo não segmenta por mês fechado; é apresentado o status corrente e o histórico de emissões).

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| APRs ativas (dentro da validade) | 2 |
| APRs ativas com risco Alto/Crítico | 0 |

As APRs ativas no período contemplam Manutenção Mecânica e Serviços de Topografia. A atividade crítica mais frequente identificada nas APRs ativas é Trabalho em Altura (NR-35).

## 1.4 Matriz de Risco (Metodologia AIHA — PGR, seção 16)

Classificação de Grupos Homogêneos de Exposição (GHE) segundo a matriz de probabilidade x efeito da AIHA adotada no PGR. Dados de situação atual (cadastro vivo, não fechado por mês).

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Riscos cadastrados (GHE) | 87 |
| Classificação: Trivial | 0 |
| Classificação: Baixo | 40 |
| Classificação: Moderado | 34 |
| Classificação: Alto | 12 |
| Classificação: Muito Alto | 0 |

Os 12 riscos classificados como "Alto" concentram-se principalmente em atividades elétricas e de altura: proximidade de partes energizadas e choque/arco elétrico (Analista de Sistemas Mecânicos e Elétricos, Manutenção Elétrica, Operador de Subestação), queda de altura em postes/estruturas (Manutenção Elétrica), corte grave (Motosserras e Roçadeiras), capotamento (Operador de Máquinas), incêndio/contato com inflamável (Motorista de Caminhão Comboio e Oficina de Pintura), imersão/afogamento (Segurança de Barragem) e roçada próxima a equipamento energizado (Conservação e Limpeza de Subestação e Faixa de Servidão). Nenhum GHE está classificado como "Muito Alto".

## 1.5 Equipamento de Proteção Individual — EPI (NR-06)

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Entregas no período | 247 |
| Total de itens entregues no período | 286 |
| Colaboradores atendidos no período | 72 |
| Taxa de reposição no período | 62,3% |
| Itens cadastrados no catálogo (total) | 174 |

Os itens mais entregues no mês foram máscara PFF2 com válvula (63 un.), luva de vaqueta cano curto (61 un.), óculos de proteção escuro (20 un.), protetor solar (16 un.) e luva pigmentada (15 un.).

## 1.6 Extintores de Incêndio (NR-23)

Controle em fase inicial de implantação, com 2 extintores atualmente cadastrados; dado não segmentado por mês fechado.

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Extintores ativos cadastrados | 2 |
| Recarga vencida | 0 |
| Vencendo em 30 dias | 0 |
| Inspecionados no mês corrente | 0 |
| Pendentes de inspeção no mês corrente | 2 |

Recomenda-se ampliar o cadastro de extintores para refletir a totalidade da frota/canteiros e realizar a inspeção mensal pendente dos 2 itens já cadastrados.

## 1.7 Acidentabilidade (NBR 14280)

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Taxa de Frequência Global (TF_CA + TF_SA) | 0,00 |
| Taxa de Gravidade (TG) | 0,00 |
| Taxa de Incidência (por 1.000 colaboradores) | 0,00 |
| Dias sem acidente com afastamento (CPT) | 99 |
| Dias sem acidente sem afastamento (SPT) | — |
| Acidentes típicos no período | 0 |
| Acidentes de trajeto / sem lesão no período | 0 |

Nenhum acidente foi registrado em agosto de 2026, mantendo todos os indicadores de frequência e gravidade zerados no mês e uma sequência de 99 dias sem acidente com afastamento.

## 1.8 Relatos de Problemas / Condições Inseguras

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Relatos abertos (situação atual) | 0 |
| Relatos em andamento | 1 |
| Relatos resolvidos | 1 |

Volume de utilização do módulo ainda baixo; recomenda-se divulgação do canal junto às equipes de campo para estimular o reporte espontâneo de condições inseguras.

## 1.9 CIPA (NR-05)

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Reuniões realizadas no ano (2026) | 8 |
| Pendências abertas no Plano de Ação | 0 |
| Pendências atrasadas | 0 |
| Membros ativos | 5 |

Próxima reunião: 8ª Ordinária, em 09/09/2026 às 08h00, no Canteiro Central. Composição atual: Aluisio Laurindo Bezerra (Titular – Empregados, Pedreiro/Civil), João Everton de Souza Limeira (Titular – Empregador, Engenheiro de Segurança do Trabalho), Amanda Freire dos Santos (Titular – Empregador, Téc. Enfermeira do Trabalho/SESMT), Natan Laurindo da Silva (Suplente – Empregador) e Douglas Gustavo Pedro da Silva (Suplente – Empregados, Elétrica).

# 2. Área Diretamente Afetada (ADA) e Mão de Obra Local

Em atendimento à exigência da Licença de Instalação do Ramal do Agreste, é dada prioridade à contratação de mão de obra local, considerando os municípios da Área Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento. Os municípios fixados como ADA para o Ramal do Agreste são Arcoverde/PE e Sertânia/PE.

Ocupação de mão de obra por município de origem (ADA)

Situação do efetivo ativo na data de emissão deste relatório (dado corrente, não segmentado por mês fechado):

| Município de origem | UF | Nº de trabalhadores | % em relação ao efetivo total |
| --- | --- | --- | --- |
| Arcoverde (ADA) | PE | 33 | 26,0% |
| Sertânia (ADA) | PE | 64 | 50,4% |
| Outros municípios | — | 30 | 23,6% |
| TOTAL | — | 127 | 100% |

Municípios da ADA fixados conforme a Licença de Instalação do Ramal do Agreste: Arcoverde/PE e Sertânia/PE. Juntos, respondem por 76,4% do efetivo ativo do empreendimento.

A contratação prioritária de mão de obra oriunda dos municípios da ADA segue sendo tratada como diretriz permanente de gestão de pessoas da obra, em conformidade com a condicionante ambiental aplicável.

# 3. Saúde Ocupacional

## 3.1 Atestado de Saúde Ocupacional — ASO (NR-07)

Situação do efetivo ativo em relação aos exames ocupacionais obrigatórios (admissional, periódico, demissional), referente a agosto/2026.

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| ASOs vencidos | 0 |
| ASOs vencendo em 30 dias | 10 |
| ASOs em dia | 116 |
| Colaboradores sem ASO registrado | 1 |
| Taxa de absenteísmo ocupacional | 0,00% |

Não há ASOs vencidos no efetivo ativo. Um colaborador (função de Transporte) está sem nenhum ASO registrado e deve ser priorizado. Dos 10 exames vencendo nos próximos 30 dias, o mais urgente vence em apenas 1 dia (admissional, Manutenção Elétrica); outros seis vencem entre 8 e 15 dias (Manutenção Civil, Segurança de Barragem, Manutenção Elétrica e Manutenção Mecânica).

Ação requerida — NR-07 Agendar com prioridade o exame do colaborador sem ASO registrado (Transporte) e os 10 exames vencendo em até 30 dias, de forma a manter a taxa de ASOs vencidos em zero.

## 3.2 Avaliação de Riscos Psicossociais — COPSOQ II (NR-01, GRO)

Campanha de avaliação psicossocial aplicada ao efetivo, com resultado consolidado por escala do instrumento COPSOQ II, conforme metodologia do PGR.

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Taxa de participação na campanha | 96,9% |
| Pontos fortes (≥ 90% favorável) | 4 |

Pontos fortes

- Comportamentos ofensivos — 100% favorável (sem indicativos de assédio ou abusos).

- Transparência do papel laboral — 96% favorável (90,4% sempre sabem exatamente suas responsabilidades).

- Confiança vertical — 92,8% favorável.

- Comunidade social no trabalho — 91,2% favorável (77,6% relatam sempre haver bom ambiente entre colegas).

A campanha, com adesão excelente (96,9%), também identificou oportunidades de melhoria no clima organizacional, já em avaliação interna pela gestão de SMS e Recursos Humanos, sem indicação de risco à integridade física dos colaboradores.

# 4. Considerações Finais e Plano de Ação

O mês de agosto de 2026 encerrou sem acidentes de trabalho e com bons indicadores de conformidade operacional (checklists em 93%, taxa de presença em treinamentos de 98%). As oportunidades de melhoria identificadas no período têm natureza pontual e já estão sendo tratadas internamente pela equipe de SMS, sem impacto nos indicadores de segurança operacional. Nenhum desvio identificado envolve risco "Muito Alto" na matriz de risco vigente.

Em atendimento à hierarquia de controle prevista na NR-01, item 1.5, as ações abaixo priorizam eliminação/substituição e medidas de engenharia e administrativas antes do reforço em EPI, sempre que aplicável:

| Ação prioritária | Base normativa | Prazo sugerido |
| --- | --- | --- |
| Agendar ASO do colaborador sem registro e dos 10 exames vencendo em 30 dias | NR-07 | 30 dias |
| Corrigir itens elétricos/sinalização recorrentes na EH-01 e nos equipamentos ARTEC/AR-LOCAÇÕES | NR-12 | 15 dias |
| Inspecionar os 2 extintores pendentes e ampliar o cadastro da frota/canteiros | NR-23 | 15 dias |

Este relatório foi elaborado a partir dos registros de campo das equipes de SMS, consolidados mensalmente pela Engenharia de Segurança do Trabalho. Divergências pontuais devem ser verificadas diretamente com a equipe de SMS.

# 5. Registros Fotográficos — Treinamentos e DDS/DDSMA

Registro fotográfico das sessões de treinamento e dos Diálogos Diários de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (DDSMA) realizados no período, em ordem cronológica. As fotografias correspondentes a cada data/tema são inseridas manualmente pela equipe de SMS nos campos indicados abaixo.

## 5.1 Fotos — Treinamentos e Palestras

| 🖼️ (espaço reservado para foto). Foto - 01 04/08/26 - PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA. | 🖼️ (espaço reservado para foto). Foto - 02 04/08/26 - PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA. |
| --- | --- |
| 🖼️ (espaço reservado para foto). Foto - 03 06/08/26 - DIA NACIONAL DA SAÚDE! | 🖼️ (espaço reservado para foto). Foto - 04 06/08/26 - DIA NACIONAL DA SAÚDE! |
| 🖼️ (espaço reservado para foto). Foto - 05 11/08/26 - OS RISCOS DE USAR CELULAR NO AMBIENTE DE TRABALHO. | 🖼️ (espaço reservado para foto). Foto - 06 11/08/26 - OS RISCOS DE USAR CELULAR NO AMBIENTE DE TRABALHO. |
| 🖼️ (espaço reservado para foto). Foto - 07 13/08/26 - PROIBIÇÃO DO USO DE ADORNOS NO AMBIENTE DE TRABALHO. | 🖼️ (espaço reservado para foto). Foto - 08 13/08/26 - PROIBIÇÃO DO USO DE ADORNOS NO AMBIENTE DE TRABALHO. |
| 🖼️ (espaço reservado para foto). Foto - 09 18/08/26 - RISCOS NA ATIVIDADE DE LIMPEZA DE VEGETAÇÃO REGENERADA - (ROÇO). | 🖼️ (espaço reservado para foto). Foto - 10 18/08/26 - RISCOS NA ATIVIDADE DE LIMPEZA DE VEGETAÇÃO REGENERADA - (ROÇO). |
| 🖼️ (espaço reservado para foto). Foto - 11 20/08/26 - PRODUTIVIDADE. | 🖼️ (espaço reservado para foto). Foto - 12 20/08/26 - PRODUTIVIDADE. |
| 🖼️ (espaço reservado para foto). Foto - 13 25/08/26 - RESPEITO À COMUNIDADE. | 🖼️ (espaço reservado para foto). Foto - 14 25/08/26 - RESPEITO À COMUNIDADE. |
| 🖼️ (espaço reservado para foto). Foto - 15 27/08/26 - ATENÇÃO AO EMBARCAR E DESEMBARCAR DOS ÔNIBUS E CARROS DE APOIO DA EMPRESA. | 🖼️ (espaço reservado para foto). Foto - 16 27/08/26 - ATENÇÃO AO EMBARCAR E DESEMBARCAR DOS ÔNIBUS E CARROS DE APOIO DA EMPRESA. |

## 5.2 Fotos — DDS / DDSMA (Encarregados)

| 🖼️ (espaço reservado para foto). Foto - 01 03/08/26 - PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS. | 🖼️ (espaço reservado para foto). Foto - 02 03/08/26 - PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS. |
| --- | --- |
| 🖼️ (espaço reservado para foto). Foto - 03 04/08/26 - DIVERSIDADE E INCLUSÃO. | 🖼️ (espaço reservado para foto). Foto - 04 04/08/26 - DIVERSIDADE E INCLUSÃO. |
| 🖼️ (espaço reservado para foto). Foto - 05 05/08/26 - LUTA CONTRA A AIDS. | 🖼️ (espaço reservado para foto). Foto - 06 05/08/26 - LUTA CONTRA A AIDS. |
| 🖼️ (espaço reservado para foto). Foto - 07 06/08/26 - PROTEÇÃO DE MÃOS E DEDOS - PRENSAMENTO E ESMAGAMENTO. | 🖼️ (espaço reservado para foto). Foto - 08 06/08/26 - PROTEÇÃO DE MÃOS E DEDOS - PRENSAMENTO E ESMAGAMENTO. |

# ANEXOS

Os documentos comprobatórios referentes às atividades de capacitação citadas neste relatório são entregues em arquivos separados, conforme indicado a seguir:

LISTA DE PRESENÇA TREINAMENTO - ENTREGUE EM ANEXO:

DDS - ENTREGUE EM ANEXO:

Para acompanhamento pela fiscalização, seguem também, em arquivos separados, os cronogramas de treinamento do mês de referência deste relatório e do mês subsequente:

CRONOGRAMA DE TREINAMENTOS - AGOSTO/2026 - ENTREGUE EM ANEXO:

CRONOGRAMA DE TREINAMENTOS - SETEMBRO/2026 - ENTREGUE EM ANEXO:

Observação: por se tratarem de múltiplos arquivos (listas de presença, registros de DDS e planilha de cronograma), os documentos acima são enviados separadamente e não estão embutidos no corpo deste relatório.